Civilpedia

مراجعة محتوى هندسي

اختبار الهبوط Slump Test

الغرض من الملف: تدقيق وتطوير المحتوى الهندسي قبل نشره داخل التطبيق

يرجى تعديل هذا الملف مباشرة أو كتابة الملاحظات أسفل كل قسم

ثم إرسال النسخة النهائية مع الصور إلى صاحب العمل

# رسالة إلى المراجعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،

هذا ملف مراجعة لمحتوى موضوع هندسي لتطبيق Civilpedia بعنوان "اختبار الهبوط Slump Test".

المطلوب منكم تدقيق المعلومات هندسياً، تصحيح القيم، إضافة النواقص، تحسين الصياغة إذا تحتاج، وتزويدي بالصور أو الرسومات المناسبة.

إذا المحتوى تمام، يرجى إرسال النسخة النهائية مع الصور حتى يتم تثبيتها داخل التطبيق.

لا تحتاجون تعديل أي ملفات برمجية أو JSON. فقط هذا الملف والصور المرفقة.

وجزاكم الله خيراً.

# تعليمات المراجعة

• عدلوا مباشرة داخل ملف Word أو اكتبوا الملاحظات أسفل كل قسم.

• إذا تصححون رقم أو معلومة، يفضل تذكرون المصدر أو الكود إذا متوفر (مثل ACI, ASTM, الكود العراقي).

• إذا أكو قيمة غير متأكدين منها، اكتبوا: يحتاج تدقيق.

• أرسلوا الصور كمرفقات منفصلة، واذكروا أين يجب وضع كل صورة داخل المحتوى.

• يفضل أن تكون الصور واضحة وقابلة للاستخدام داخل التطبيق (ملفات PNG أو JPG).

• لا تستخدموا صوراً عليها حقوق نشر إلا إذا مسموح استخدامها بشكل صريح.

# محتوى الموضوع للمراجعة

## معلومات الموضوع

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| العنوان العربي | اختبار الهبوط Slump Test |
| العنوان الإنكليزي | (فارغ) |
| التصنيف | concrete |
| الملخص | اختبار الهبوط Slump Test هو أبسط وأسرع اختبار يُجرى على الخرسانة الطازجة في الموقع لقياس قابلية تشغيلها Workability قبل الصب. |
| صورة الغلاف | assets/images/concrete_slump_cover.png |
| المستوى | basic |
| حالة النشر | مسودة — لم تنشر بعد |

## شرح مبسط

الخرسانة الطازجة يجب أن تكون سهلة التشغيل بما يكفي لصبها ودمكها في القوالب، لكن ليست سائلة جدًا بحيث تفقد قوتها. اختبار الهبوط يعطينا فكرة سريعة عن مدى سيولة الخرسانة. كلما زاد الهبوط، زادت السيولة.

## القسم 1: ما هو اختبار الهبوط؟

هو اختبار بسيط يستخدم قالبًا مخروطيًا معدنيًا لقياس مقدار هبوط الخرسانة الطازجة بعد رفع القالب. يوضع القالب على سطح مستوٍ، يملأ بالخرسانة على ثلاث طبقات مع دمك كل طبقة بقضيب معدني، ثم يرفع القالب بحركة عمودية منتظمة. يهبط شكل الخرسانة بمقدار معين، وهذا المقدار هو قراءة الاختبار. النتيجة تعبر عن قوام الخرسانة Consistency وقابليتها للتشغيل Workability.

## القسم 2: أهمية الاختبار في الموقع

يعطي نتيجة فورية قبل صب الخرسانة. هبوط غير متوقع يدل على تغير في نسبة الماء أو الركام. أداة يومية لمهندس الموقع للتأكد من أن كل خلطة مطابقة للمواصفات. يضمن أن الخرسانة قابلة للصب والدمك في القوالب دون انفصال حبيبي Separation. يساعد في الحفاظ على اتساق الخرسانة خلال فترات الصب الطويلة.

## القسم 3: الأدوات والمعدات المطلوبة

الأبعاد المذكورة أدناه مأخوذة من المواصفات القياسية (ASTM C143 / BS EN 12350-2). يُنصح بتدقيقها حسب المواصفة المعتمدة في العقد.

| الأداة | الوصف |
| --- | --- |
| قالب الهبوط المخروطي Slump Cone | قالب معدني ارتفاع 300 مم، قطر القاعدة 200 مم، قطر الفتحة العلوية 100 مم |
| قضيب الدمك Tamping Rod | قضيب معدني قطره 16 مم، طوله 600 مم، طرفه مستدير |
| مسطرة قياس | مسطرة معدنية أو شريط قياس بالمليمتر |
| قاعدة مستوية | لوح معدني أو خشبي غير ماص، مستوٍ ونظيف |
| ملعقة أو مجرفة | لتعبئة الخرسانة في القالب |
| ماء | لترطيب القالب والأدوات قبل البدء |

## القسم 4: خطوات الاختبار

الخطوة 1: بلل القالب والأدوات بالماء. ضع القالب على القاعدة المستوية وثبته بالقدم على اللوحتين الملحقتين بقاعدته.

الخطوة 2: املأ القالب بالخرسانة الطازجة بثلاث طبقات متساوية، كل طبقة بارتفاع ثلث القالب تقريبًا.

الخطوة 3: ادمك كل طبقة بقضيب الدمك 25 مرة باستخدام حركة منتظمة. وزع الضربات على كامل مساحة الطبقة. للطبقة الأولى، ادمك بكامل عمقها. للطبقتين الثانية والثالثة، اخترق القضيب الطبقة التي تحتها قليلاً.

الخطوة 4: بعد دمك الطبقة الثالثة، سَوِّ سطح الخرسانة باستخدام حركة دائرية للقضيب حتى يصبح مستويًا مع حافة القالب.

الخطوة 5: ارفع القالب بحركة عمودية منتظمة خلال 3-7 ثوانٍ. لا تميل القالب أثناء الرفع.

الخطوة 6: اقلب القالب وضعه بجانب العينة. ضع القضيب أفقيًا فوق القالب ثم قس المسافة من أسفل القضيب إلى أعلى نقطة في الخرسانة الهابطة. هذا المقدار هو الهبوط Slump Value.

## القسم 5: قراءة النتيجة وتفسيرها

| النوع | الوصف | السبب | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- |
| هبوط حقيقي True Slump | تهبط الخرسانة بشكل منتظم وتحتفظ بشكلها العام | خلطة متجانسة ومناسبة | النتيجة صحيحة، سجل القراءة |
| هبوط قص Shear Slump | تنهار الخرسانة بشكل مائل إلى جانب واحد | ضعف التماسك الداخلي أو رفع القالب بشكل مائل | الاختبار غير صحيح، أعد الاختبار |
| هبوط انهيار Collapse Slump | تنهار الخرسانة تمامًا وتفقد شكلها | زيادة كبيرة في الماء أو خلطة فقيرة بالركام الخشن | الاختبار غير صحيح، أعد الاختبار |

ملاحظة: إذا حدث هبوط قص أو انهيار، يجب إعادة الاختبار بعينة جديدة.

## القسم 6: القيم المقبولة حسب الاستخدام

تنبيه: هذه القيم استرشادية فقط وتحتاج تدقيق هندسي. القيم الدقيقة تعتمد على المواصفات الخاصة بالمشروع والكود التصميمي المعتمد. راجع الكود العراقي أو مواصفات العقد لتحديد القيم المطلوبة.

| نوع العمل الخرساني | الهبوط التقريبي (مم) — يحتاج تدقيق |
| --- | --- |
| أساسات مسلحة | 25 - 75 |
| أعمدة وجدران | 50 - 100 |
| كمرات وأسقف | 75 - 125 |
| خرسانة عادية (غير مسلحة) | 25 - 50 |
| خرسانة مضخوخة Pumped Concrete | 75 - 150 |
| خرسانة ذات قوام جاف (طرق) Dry Lean Concrete | 0 - 25 |

## القسم 7: الأخطاء الشائعة

عدم ترطيب القالب يؤدي إلى التصاق الخرسانة بالقالب وقراءة غير صحيحة. الدمك غير المنتظم يسبب فراغات في العينة تؤثر على الهبوط. رفع القالب بشكل مائل أو سريع يسبب هبوط قص أو انهيار. استخدام خرسانة قديمة مضى عليها أكثر من 15-20 دقيقة (يحتاج تدقيق) لا تعكس حالة الخرسانة عند الصب. أخذ العينة من نفس الخرسانة بعد إضافة ماء في الموقع يخالف المواصفات. القراءة بعد وقت طويل من رفع القالب — يجب القراءة فورًا بعد الرفع. عدم تغطية الخرسانة أثناء النقل في الطقس الحار يتسبب في فقدان الماء السطحي وانخفاض الهبوط.

## القسم 8: ملاحظات السلامة

⚠️ عالية: ارتد قفازات ونظارات واقية عند التعامل مع الخرسانة الطازجة. الإسمنت يسبب حروقًا كيميائية للجلد والعينين.

⚡ متوسطة: اغسل اليدين والجلد المكشوف فورًا بعد ملامسة الخرسانة.

ℹ️ منخفضة: نظف الأدوات المعدنية بعد الاستخدام لمنع تراكم الخرسانة الجافة.

⚡ متوسطة: تأكد من ثبات القاعدة المستوية قبل بدء الاختبار.

ℹ️ منخفضة: تخلص من مخلفات الخرسانة في المكان المخصص لها.

## القسم 9: ملاحظات للموقع العراقي

في أشهر الصيف في العراق (40-50 درجة مئوية)، يفقد الهبوط بسرعة بسبب تبخر الماء. يجب إجراء الاختبار خلال وقت قصير من وصول الخلطة إلى الموقع. في الأجواء شديدة الحرارة، يُفضل تبريد القالب والأدوات بالماء قبل البدء. موسم الصب يبدأ عادةً من الساعة 4-5 فجرًا وحتى 9-10 صباحًا لتجنب الحرارة العالية.

في بعض المواقع العراقية، يضيف العمال ماءً إلى الخرسانة في الموقع لزيادة الهبوط وتسهيل الصب. هذا ممنوع لأنه يضعف مقاومة الخرسانة. إذا كان الهبوط أقل من المطلوب، يجب مراجعة المصنع أو إضافة ملدن Superplasticizer حسب تعليمات المهندس.

نوعية الركام في بعض مناطق العراق قد تختلف، مما يؤثر على قابلية تشغيل الخرسانة. إذا لاحظت اختلافًا في قراءة الهبوط من خلطة إلى أخرى، تحقق من مصدر الركام وجودته.

تأكد من توفر قالب الهبوط المعياري قبل البدء بالصب، فبعض المواقع تستخدم قوالب غير معيارية تؤدي إلى قراءات خاطئة.

في المشاريع الكبيرة في العراق (مثل المجمعات السكنية والأبراج)، تُستخدم مضخات الخرسانة Concrete Pumps بشكل واسع. الخرسانة المضخوخة تحتاج هبوطًا أعلى. يجب التأكد قبل الصب من أن الهبوط مناسب لنوع المضخة وطول خرطوم الضخ.

## القسم 10: قائمة فحص سريعة

قبل الاختبار: تأكد من نظافة وجفاف القاعدة المستوية. بلل القالب بالماء (لكن لا تترك ماءً في القاع). تأكد من توفر قضيب الدمك والمسطرة. تحقق من أن الخرسانة طازجة (أقل من الوقت المسموح من الخلط).

أثناء الاختبار: املأ القالب بثلاث طبقات متساوية. ادمك كل طبقة 25 مرة (يحتاج تدقيق). ثبت القالب بقدميك أثناء الدمك. ارفع القالب عموديًا خلال 3-7 ثوانٍ (يحتاج تدقيق). لا تحرك القالب بعد وضعه بجانب العينة.

بعد الاختبار: سجل قراءة الهبوط فورًا. سجل درجة حرارة الجو ونوع الخلطة. نظف جميع الأدوات. قرر: هل الهبوط ضمن الحدود المطلوبة؟

## القسم 11: الصور التوضيحية

[صورة] قالب الهبوط المخروطي Slump Cone المستخدم في اختبار الهبوط

الملف: assets/images/concrete_slump_cone.png

[صورة] قضيب الدمك Tamping Rod المستخدم في دمك الخرسانة أثناء اختبار الهبوط

الملف: assets/images/tamping_rod.jpg

[صورة] قياس مقدار الهبوط بعد رفع القالب المخروطي

الملف: assets/images/slump_measurement.jpg

[صورة] أنواع الهبوط: هبوط حقيقي True Slump، هبوط قص Shear Slump، هبوط انهيار Collapse Slump

الملف: assets/images/slump_types.png

# القيم والمعلومات التي تحتاج تدقيق

القيم التالية تحمل علامة "يحتاج تدقيق" أو "يحتاج تدقيق هندسي". يرجى مراجعتها وتصحيحها.

| القيمة / المعلومة | مكانها داخل الموضوع | ملاحظة المراجع | التصحيح المقترح | المصدر إن وجد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أبعاد قالب الهبوط: ارتفاع 300 مم، قطر القاعدة 200 مم، قطر الفتحة العلوية 100 مم | قسم الأدوات — جدول المعدات |  |  |  |
| قضيب الدمك: قطر 16 مم، طول 600 مم | قسم الأدوات — جدول المعدات |  |  |  |
| 25 مرة دمك لكل طبقة | خطوات الاختبار (الخطوة 3) + قائمة الفحص |  |  |  |
| 3-7 ثوانٍ لرفع القالب | خطوات الاختبار (الخطوة 5) + قائمة الفحص |  |  |  |
| الأساسات المسلحة: 25-75 مم | جدول القيم المقبولة |  |  |  |
| الأعمدة والجدران: 50-100 مم | جدول القيم المقبولة |  |  |  |
| الكمرات والأسقف: 75-125 مم | جدول القيم المقبولة |  |  |  |
| الخرسانة العادية: 25-50 مم | جدول القيم المقبولة |  |  |  |
| الخرسانة المضخوخة: 75-150 مم | جدول القيم المقبولة |  |  |  |
| الخرسانة الجافة (الطرق): 0-25 مم | جدول القيم المقبولة |  |  |  |
| الحد الزمني للخرسانة الطازجة: 15-20 دقيقة | الأخطاء الشائعة |  |  |  |
| درجة الحرارة في الصيف العراقي: 40-50 درجة مئوية | ملاحظات للموقع العراقي |  |  |  |

# الصور والرسومات المطلوبة

يرجى مراجعة الصور المطلوبة أدناه وإبداء الرأي أو توفير صور بديلة.

| اسم الصورة | وصف الصورة المطلوبة | أين توضع | ضرورية؟ | ملاحظات المراجع | هل تستطيع توفير صورة حقيقية؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| concrete_slump_cover.png | صورة غلاف للموضوع — قالب الهبوط والخرسانة الطازجة في موقع إنشائي | صورة الغلاف (بطاقة الموضوع + صفحة التفاصيل) | اختيارية |  |  |
| concrete_slump_cone.png | قالب الهبوط المخروطي Slump Cone — شكل وأبعاد القالب | قسم الأدوات | مطلوبة |  |  |
| tamping_rod.jpg | قضيب الدمك Tamping Rod — شكل وأبعاد القضيب | قسم الأدوات | مطلوبة |  |  |
| slump_measurement.jpg | قياس مقدار الهبوط — طريقة القياس الصحيحة | قسم قراءة النتيجة | مطلوبة |  |  |
| slump_types.png | أنواع الهبوط الثلاثة: حقيقي، قص، انهيار | قسم قراءة النتيجة | مطلوبة |  |  |
| slump_test_setup.jpg | تجهيزات الاختبار الكاملة في الموقع (اختياري) | قسم الأدوات أو قسم مستقل | اختيارية |  |  |

ملاحظة: يرجى إرسال الصور كمرفقات منفصلة مع ذكر اسم الملف لكل صورة.

# الملاحظات النهائية للمراجع

اسم المراجع: ________________________________________

الاختصاص: ________________________________________

سنوات الخبرة: ________________________________________

تاريخ المراجعة: ________________________________________

### القرار النهائي

□ مقبول

□ مقبول بعد تعديلات بسيطة

□ يحتاج تعديلات مهمة

□ غير مقبول حالياً

### الملاحظات النهائية

### الصور المرفقة مع هذا الملف

### هل النسخة جاهزة للنشر داخل التطبيق؟

□ نعم

□ لا

شكراً لوقتك وجهدك في المراجعة.